| Section : S | Option : Sciences de l’ingénieur |  |  | Discipline : Génie Électrique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Exercices d’application de l’algèbre de Boole |  |  |  |  |  |
| Domaine d’application : # Les systèmes logiques |  | Type de document : # Exercice | Classe : # Première |  | Date : |

- I – Équations logiques, tables de vérité, et algèbre de Boole

I – 1 – On donne l’équation logique suivante : S =  A + B

Cette équation correspond à la sortie de quelle fonction logique ? ………………………………

| 1 - Complétez la table de vérité de S à partir de son équation : |  |  | 2 - D’après cette table de vérité, donnez une nouvelle équation logique de S : …………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | S | 3 - En déduire une propriété de l’algèbre de Boole : …………………………………………………… |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

I – 2 – On donne l’équation logique suivante : S = A . B + A . B + A . B

| 1 - Complétez la table de vérité de S à partir de son équation : |  |  | 2 - D’après la table de vérité, reconnaissez-vous une fonction logique particulière ? Donnez une nouvelle équation de S : …………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | S | 3 - En déduire une nouvelle propriété de l’algèbre de Boole : …………………………………………………… |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Démontrez cette égalité en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole :

| 1 2 3 4 | S = A . B + A . B + A . B S = …………………………………………………… S = …………………………………………………… S = …………………………………………………… | 5 6 7 8 | S = …………………………………… S = …………………………………… S = …………………………………… S = …………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |

I – 3 – On donne l’équation logique suivante : S = A . B + A . B + A . B

1 - Complétez sur la page 2 la table de vérité de S à partir de son équation.

2 - D’après la table de vérité, reconnaissez-vous une fonction logique particulière ? Donnez alors une nouvelle équation de S :

S = ……………………………………………………

| A | B | S | 3 - En déduire une nouvelle propriété de l’algèbre de Boole : …………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Démontrez cette égalité en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole :

| 1 2 3 4 | S = A . B + A . B + A . B S = …………………………………………………… S = …………………………………………………… S = …………………………………………………… | 5 6 7 8 | S = …………………………………… S = …………………………………… S = …………………………………… S = …………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |

I – 4 – On donne l’équation logique suivante : S = ( A + B ) + ( A . B )

| 1 - Complétez la table de vérité de S à partir de son équation : |  |  | 2 - D’après la table de vérité, reconnaissez-vous une fonction logique particulière ? Donnez une nouvelle équation de S : …………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | S | 3 - En déduire une nouvelle propriété de l’algèbre de Boole : …………………………………………………… |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Démontrez cette égalité en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole :

| 1 2 3 4 | S = ( A + B ) + ( A . B ) S = …………………………………………………… S = …………………………………………………… S = …………………………………………………… | 5 6 7 8 | S = …………………………………… S = …………………………………… S = …………………………………… S = …………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |

- II – Simplification d’équations

Simplifiez les équations logiques suivantes en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole et en précisant clairement le nom de la propriété utilisée à chaque transformation (à rédiger sur une feuille à part) :

II – 1 – W = (A.B+C+D).A.B= ?

II – 2 – X = (B+A).(A.C+B)= ?

II – 3 – Y = C.(B+C)+(A+D).(A+D).C= ?

II – 4 – Z = A.C.(A+B+C)=?

- III – Construction de la table de vérité et du logigramme à partir d’une équation

On donne l’équation de la sortie S d’un système logique à 3 entrées :

S = A .B. C +A. B .C+A.B. C

| III – 1 – Complétez la table de vérité de S. III – 2 – Proposez un logigramme correspondant à l’équation non simplifiée de S. III – 3 –Simplifiez au maximum l’équation de S en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole. III – 4 – Proposez un nouveau logigramme correspondant à l’équation simplifiée de S. | A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  |

- IV – Étude d’une fonction logique à partir de son équation

On donne l’équation de la sortie H d’un système logique à 3 entrées :

H =X. Y .Z+(X+ Y ).( Y + X )+( X + Z ).Z

| IV – 1 – Simplifiez au maximum l’équation de H en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole. IV – 2 – Complétez la table de vérité de H à partir de son équation simplifiée. IV – 3 – Proposez un logigramme correspondant à l’équation simplifiée de H, en utilisant seulement 3 portes logiques. | X | Y | Z | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  |

- V – Étude d’une fonction logique à partir de sa table de vérité

On donne la table de vérité de la sortie G d’un système logique à 3 entrées R, S, et T :

| V – 1 – A partir de cette table de vérité, dégagez une équation logique de la sortie G. V – 2 – Simplifiez cette équation en utilisant les propriétés de l’algèbre de Boole. V – 3 – Proposez un logigramme de G en utilisant seulement 4 portes logiques. | R | S | T | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |

- VI – Étude d’une fonction logique à partir de son logigramme

On donne le logigramme d’une fonction logique S à 4 entrées A, B, C et D :

| Logigramme de la fonction logique S VI – 1 – A partir de ce logigramme donnez une équation logique de la sortie S. VI – 2 – Complétez ci-contre la table de vérité de S. VI – 3 – Formulez, sous forme d’une phrase en français très claire, la condition pour laquelle la sortie S est à 1, en fonction de l’état des entrées. VI – 4 – A quelle condition la sortie S de ce logigramme est à 0 ? | A | B | C | D | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- VII – Problèmes de logique

- VII – 1 – Défense de fumer ou cracher :

Dans la cour de son lycée, Paul a lu sur le panneau d’affichage « Défense de fumer ou cracher ». On associe l’autorisation de « fumer » à la variable logique F, et l’autorisation de « cracher » à la variable logique C. L’interdiction de fumer s’écrit donc F, et l’interdiction de cracher s’écrit C.

1 – Le panneau « Défense de fumer ou cracher » exprime 2 interdictions distinctes. Lesquelles ? Utilisez les termes « il est interdit de » ainsi que « et » dans votre réponse.

2 – Comment écrire « Défense de fumer ou cracher » en fonction de C et de F ?

3 – Comment écrire « Défense de fumer ou cracher » en fonction de C et de F ?

4 – Déduire de ce problème une propriété de l’algèbre de Boole exprimant  C + F en fonction de C et de F.

                              

- VII – 2 – Boire ou conduire, il faut choisir :

En allant passer son permis de conduire, Paul a lu sur la porte de l’auto-école « Il est interdit de boire et conduire ». On associe l’autorisation de « boire » à la variable logique B, et l’autorisation de « conduire » à la variable logique C.

1 – Comment écrire « Il est interdit de boire et conduire » en fonction de B et de C ?

2 – Comment écrire « Il est interdit de boire et conduire » en fonction de B et de C ?

3 – Déduire de ce problème une propriété de l’algèbre de Boole exprimant  B . C  en fonction de B et de C.